产品简介：

线粒体染色液(Altmann 法)

线粒体是细胞能量的来源，其形态可以有较大的变化(从杆状到圆形)。线粒体体积很小， 只有借助电子显微镜才能观察到。线粒体包含遗传性母体 DNA。其数量、大小和形状根据动物细胞类型而有差异。观察线粒体的最佳方式是用电子显微镜，组织病理学方法如

Altmann  技术是有帮助的。用组织化学方法成功显示线粒体取决于以下几个因素：组织必须新鲜固定，切片薄(2~3μm)。由于当细胞缺氧或死亡后线粒体是发生退行性变最早的细 胞器之一，快速固定至关重要。

线粒体染色以 Champy-Kull 方法结果最好，但是染色技术较复杂，Heidenhain 铁苏

木素方法需要精确分化。Altmann 品红方法较简单，但也应注意控制分化的程度。

产品组成：

试剂(A): Aniline 品红染色液

试剂(B): Aniline 分化液 A

3×50ml 50ml 50ml

RT 避 光

RT

试剂(C): Aniline 分化液 B

50ml	RT

自备材料：

1、固定液：Champy 固定液或 Helly 固定液

2、自来水

3、无水乙醇

操作步骤(仅供参考)：

1、组织固定，推荐使用 Champy 固定液，但 Helly 固定液效果也较好。

2、切片脱蜡至水。

3、将切片浸泡于 Aniline 品红染色液, 稍微加热切片至有热气出现，放置 5min。

4、自来水冲洗切片。

5、用 Aniline 分化液 A 分化至过染的红色褪去。

6、用 Aniline 分化液 B 分化，应显微镜下控制染色程度。

7、无水乙醇快速脱水 2 次。

8、二甲苯透明，非水溶性封片剂封片。

| 染色结果： |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 线粒体 红细胞和细胞核背景 | 红色红色 黄色 |
| 注意事项： |  |  |

1、应仔细分化，以使背景呈黄色。

2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期： 6 个月有效。