细胞自噬染色检测试剂盒(MDC 法)

产品简介：

自噬(autophagy)是细胞受到刺激后吞噬自身的细胞质或细胞器，最终将吞食物在溶酶体内降解的过程，自噬体(autophagosome)为双层膜包被的圆形或椭圆形结构，内含细胞质、长寿蛋白质和异常蛋白聚集物，损伤或多余细胞器如线粒体、粗面内质网和微体、病毒和细菌等。自噬是一种进化上保守的降解过程，可靶向长寿命蛋白、细胞器及其他细胞质组分并通过溶酶体途径进行降解。自噬通路的激活对多种细胞功能都是必需的，包括饥饿状态下的存活、细胞内组分清除、发育及免疫等过程。

单丹磺酰尸胺(Dansylcadaverine,MDC )是一种荧光色素，是嗜酸性染色剂，通常被用于检测自噬体形成的特异性标记染色剂，其检测激发滤光片波长 355nm，阻断滤光片波长 512nm。Yuanye 细胞自噬染色检测试剂盒(MDC 法)适用于培养细胞的自噬染色，又

称为 MDC 染色液，可与 EB 合用双染。

产品组成：

编号

| 名称 |  | 100T |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 试剂(A): | MDC Stain(500×) | 30μ l | -20℃ 避光 |
| 试剂(B): | Stain buffer | 50ml | 4℃ |
| 试剂(C): | Wash buffer | 250ml | 4℃ |

Storage

使用说明书	1 份

自备材料：

1、 低速离心机

2、 1.5ml 离心管

3、 载玻片、盖玻片

4、 荧光显微镜

操作步骤(仅供参考)：

(一)玻片法

1、收集细胞，用 300～500μ l 的 Wash buffer 清洗细胞 1 次，800～1000g 离心 5min， 弃上清。

2、加入适量的 Stain buffer 重悬细胞，计数并调节细胞浓度至 106/ml。

3、取 5μ l MDC Stain(500×)加至 245μ l Stain buffer，混匀，即为 MDC Stain(10×)。

4、取 90μ l 细胞悬液至新的 1.5ml 离心管中，加入 10μ l 的 MDC Stain(10×)，轻轻混匀。

5、37℃或室温避光染色 15～45min。

6、800～1000g 离心 5min，弃上清，收集细胞，用 300～500μ l 的 Wash buffer 清洗细胞 2 次，800～1000g 离心 5min，弃上清。

7、加入 100μ l 的 Wash buffer 重悬细胞，滴加于载玻片上并加盖玻片。

8、荧光显微镜下观察(激发滤光片波长 355nm，阻断滤光片波长 512nm)，计数并拍照。(二)96 孔板法

1、配制 MDC 染色工作液：按 MDC Stain(500×)：Stain buffer=1：499 的比例混合，即为 MDC 染色工作液。如不能及时用完，应-20℃避光保存。

2、轻轻吸除 96 孔板中的培养液，加入 100μ l MDC 染色工作液至各孔，37℃	5%CO2避光孵育 15～60min。

3、各孔加入 100μ l Wash buffer 清洗 2～3 次。

4、荧光显微镜下观察(激发滤光片波长 355nm，阻断滤光片波长 512nm)，计数并拍照。(三)MDC 与 EB 双染法

1、收集细胞，用 300～500μ l 的 Wash buffer 清洗细胞 1 次，800～1000g 离心 5min， 弃上清。

2、加入适量的 Stain buffer 重悬细胞，计数并调节细胞浓度至 106/ml。

3、取 5μ l MDC Stain(500×)加至 245μ l Stain buffer，混匀，即为 MDC Stain(10×)

4、取 90μ l 细胞悬液至新的 1.5ml 离心管中，加入 10μ l 的 MDC Stain(10×)和 0.2uM EB 染色液，轻轻混匀。

5、滴加于在玻片上，室温避光染色 15～30min，加盖玻片。

6、荧光显微镜下观察(激发滤光片波长 512nm)，计数并拍照。

染色结果：

正常细胞凋亡细胞

细胞被均匀染成黄绿色荧光

染色质浓缩，细胞核碎裂成点状，被染成大小不一、致密浓染的绿色颗粒

注意事项：

1、MDC Stain 和 EB 对人体有一定害处，请小心操作。

2、AO 常与 EB 染色合用，可区分出正常细胞、凋亡细胞及坏死细胞。

3、操作过程中应注意减少试剂暴露于强光下的时间。

有效期：	12 个月有效。